水丽坊一期监控改造工程

招标项目编号：2020BHZB038

招

标

文

件

招  标  人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

日      期：2020年7月22日

目  录

招标文件第一部分	3

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 招标范围及要求	6

第四章 评标办法	7

第五章 开标与评标	10

第六章 定标与签订合同	12

第七章 合同文本及主要条款	13

第八章 投标文件格式	18

●方案设计	18

●技术标	19

一．投标函	20

二．投标授权书	21

三．投标人一般情况表	22

四．拟参加本工程主要设计人员履历表	23

五．近三年完成类似设计项目情况表	24

六.服务承诺函格式	25

七.资格证明文件	26

●商务标	27

一．开标一览表	28

## 第一章 招标公告

合肥滨湖投资控股集团有限公司拟对“水丽坊一期监控改造工程”（项目名称）项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、项目编号：2020BHZB038

2、项目名称：水丽坊一期监控改造工程

3、项目地点：繁华大道与北京路交叉口

4、招标人：合肥滨湖投资控股集团有限公司

5、项目业主：合肥湖滨物业管理有限公司

6、项目概况：水丽坊小区原有的监控系统瘫痪无法使用，现需要对瘫痪的监控系统进行修复，并将原有的模拟监控改为数字监控，现场更换摄像头约100个左右。工程量详见清单。

7、项目概算：29.8万元

8、项目类别：货物

9、标段划分：本项目共划分1个标段

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有电子与智能化专业承包贰级及以上资质；

3.投标人业绩：自2016年1月1日以来，具有一个单个合同金额不低于20万的电子监控采购及安装业绩；

4.项目经理：具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格。

5.本项目不接受联合体投标；

6.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；

6) 投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

三、招标文件的获取及招标文件发售办法

1.获取时间： 2020年7月31日上午09:00至 2020年 8月4日下午17:30

2.获取方式：

潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。

四、开标时间及地点

1.开标时间： 2020年8月5日15: 00

2.开标地点：合肥市包河区徽州大道1388号滨湖集团办公楼9楼9001号

五、投标截止时间

2020 年8月5日 15: 00

六、联系方法

招标单位：合肥滨湖投资控股集团有限公司

地址：合肥市包河区徽州大道1388号

联系人：张志超

电话：18269786424

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
| 2 | 项目业主 | 合肥湖滨物业管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 水丽坊一期监控改造工程 |
| 4 | 项目编号 | 2020BHZB038 |
| 5 | 项目预算 | 29.8万元 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 □分为 包 |
| 7 | 项目性质 | 货物类 |
| 8 | 招标形式 | 公开招标 |
| 9 | 付款方式 | 主管部门验收通过后付款80%，最终审核完成后三个月内支付至最终审定价款的97%；余款3%作为质保金，待质保期（3年）满且承包人完全履行了保修义务质量回访合格后一次付清（无息）。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后30天 |
| 12 | 供货及安装周期 | 30日历天 |
| 13 | 投标保证金 | 无。 |
| 14 | 答疑 | 2020年8月3日9：00至17：00，以书面形式递交至滨湖集团工程管理部。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □ 统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 1、商务标文件：1份正本，1份副本。 2、技术标文件：1份正本，2份副本。 3、技术标、商务标必须分别封装,密封提交。 |
| 17 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间 标书递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：北京时间2020年8月5日下午2：30 至北京时间2020 年8 月5日下午3：00 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年8月5日下午3：00 开标地点：滨湖集团 9 楼会议室（合肥徽州大道1388号） |
| 19 | 评标办法 | 有效最低价法，详见招标文件第一部分第四章评标办法。 |
| 20 | 投标人陈述 | / |
| 21 | 履约保证金 | 中标合同价的10%，收受人：合肥湖滨物业管理有限公司，支付方式：银行转账，本项目工程验收合格后无息退还。 |
| 22 | 投标人信用记录 | 1.投标文件中须提供投标人信用承诺（格式见第八章“投标人信用承诺”）【“投标人信用承诺”须盖投标人公章（或投标人电子签章）；联合体投标的，“投标人信用承诺”须由所有联合体成员盖单位公章（或单位电子签章）（分别盖章提供或各方共同在同一份承诺函上盖章均可）】。（未提供或提供不符合的，投标无效） 2.若联合体投标的，联合体任何一方存在投标人资格规定的不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 23 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为：已完成的业绩。 2.投标文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同（扫描件）； （2）与该业绩对应的货物采购安装已完成的证明材料，如验收报告或项目业主证明或合同甲方证明。 注：（1）已完成的证明材料中项目业主或合同甲方出具的证明材料须盖有项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。（2）如果业绩合同和已完成的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以已完成的证明材料为准。 3.如投标人提供的上述2要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。 |
| 24 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 25 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 无 □电子版图纸 □光盘 |
| 26 | 其他 | 推荐品牌：监控设备：海康、大华、天地伟业 电线：天诚、帝一、帝华、上诚 网络设备：华为、迈普、华三、锐捷 |

## 第三章 招标范围及要求

## 一、项目概况

水丽坊小区原有的监控系统瘫痪无法使用，现需要对瘫痪的监控系统进行修复，并将原有的模拟监控改为数字监控，现场更换摄像头约100个左右。具体工程量以清单控制价为准。

## 二、货物需求一览表

本次招标范围包括下表所列所有货物的供货、包装运输及保险、装卸、安装、调试、考核验收、培训及交付后约定期限内免费维修保养服务等全部内容。

| 序号 | 工程名称 | 工程做法 | 规格型号参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单体楼闭路监控系统 |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1.网络高清半球摄像机（含镜头、护罩、支架） 2.吸顶安装 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | ★≥200万像素,最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持3D数字降噪 可支持PoE供电(选配) 支持三码流,支持手机监控 支持多种智能报警功能 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像,水印等 支持GB28181协议 |
| 2 | 摄像机电源 | 1.摄像机电源 2.壁挂式 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | 12V2A |
| 3 | 16口接入层交换机 | 1.16口接入层交换机 2.本体安装 3.单体调试 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | ★固化10/100/1000M以太网端口≥16个，千兆电接口≥1个. ★转发性能≥20Mpps. 产品支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。 |
| 4 | 8口接入层交换机 | 1.8口接入层交换机 2.本体安装 3.单体调试 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | ★固化10/100/1000M以太网端口≥8个，千兆电接口≥1个. ★转发性能≥21Mpps. 产品支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。 |
| 5 | 5口接入层交换机 | 1.5口接入层交换机 2.本体安装 3.单体调试 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | ★固化10/100/1000M以太网端口≥5个，千兆电接口≥1个. ★转发性能≥22Mpps. 产品支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。 |
| 6 | 配线 | 1.型号：CAT5e 2.穿管或桥架敷设 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 7 | 配线 | 1.型号：RVV-2*1.0 2.穿管或桥架敷设 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 8 | 配管 | 1.配管PC25 2.综合考虑明敷或暗敷 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范等要求 |  |
| 9 | 配管 | 1.配管PC32 2.综合考虑明敷或暗敷 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范等要求 |  |
| 二 | 地下车库 |  |  |
| 1 | 设备箱 | 1.设备箱 2. 距地1400mm壁挂安装 3.接电源线、保护地线、功能地线 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | 600*300*150 |
| 2 | 16口接入交换机 | 1.16口接入层交换机 2.本体安装 3.单体调试 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | ★固化10/100/1000M以太网端口≥16个，千兆电接口≥1个. ★转发性能≥20Mpps. 产品支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。 |
| 3 | 光纤收发器 | 1.光纤收发器 2.本体安装 3.单体调试 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 4 | 光纤测试 | 1.测试 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 5 | 尾纤 | 1.尾纤 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 6 | 光纤盒（4口） | 1.光纤盒（4口） （含耦合器） 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 7 | 单模光纤跳线（ST-ST) | 1.单模光纤跳线（ST-ST) 2.插接跳线 3.整理跳线 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范等要求 |  |
| 8 | 网络枪式摄像机 | 1.网络枪式摄像机（含镜头、护罩、支架） 2.吸顶或壁挂安装 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | ★≥200万像素 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR;0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR 快门：1/3秒至1/100,000秒 镜头：4mm, 水平视场角:71°(6mm,8mm,12mm,16mm可选) 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：数字宽动态 数字降噪：3D 数字降噪 压缩标准： 视频压缩标准：H.264/MJPEG H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile 压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 图像： 最大图像尺寸：1280×960 帧率：50Hz: 25fps (1280 × 960,1280 × 720);60Hz: 30fps (1280 × 960,1280 × 720) 图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿：支持,可选择区域 感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置1个固定区域 网络功能： 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能：一键恢复,防闪烁,镜像,双码流,心跳,密码保护,视频遮盖,水印技术 接口： 通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 一般规范： 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC12V / PoE(802.3af)，带D型号DS-2CD2T10D-I5不支持POE 功耗：DS-2CD2T10D-I5,DS-2CD2T10-I5：6.5W MAX; 防护等级：IP66 备注：*须另备DC12V电源 |
| 9 | 摄像机电源 | 1.摄像机电源 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | 12V2A |
| 10 | 防火型封闭金属桥架100*50 | 1、类型:防火型封闭金属桥架 2、型号:100*50 3、线槽用屏蔽金属隔板分成三层； 3、包括接地、防火封堵、桥架支架、盖板、跨接等相关工作内容 |  |
| 11 | 防火型封闭金属桥架200*150 | 1、类型:防火型封闭金属桥架 2、型号:200*150 3、桥架用屏蔽金属隔板分成三层； 3、包括接地、防火封堵、桥架支架、盖板、跨接等相关工作内容 |  |
| 14 | 配线 | 1.型号：CAT5e 2.穿管或桥架敷设 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 15 | 配线 | 1.型号：RVV-2*1.0 2.穿管或桥架敷设 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 16 | 配线 | 1.4芯单模光纤 2.千兆速率 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 17 | 配管 | 1.配管KBG25 2.综合考虑明敷或暗敷 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范等要求 |  |
| 三 | 机房 |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 1.管理电脑 2.满足招标文件、图纸及相关规范的相关技术要求 | 处理器I3，内存4G，硬盘500G，XP\win7旗舰版\win8旗舰版\win10旗舰版32或64位操作系统 |
| 2 | 电视墙 | 1.电视墙 2.规格：定制定制1*42寸+16*22寸（下带柜） 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 3 | 操作台 | 1.操作台 2.规格：4联，平台式 3.详见图纸、招标文件及规范 |  |
| 4 | 42寸液晶监视器 | 1.42寸液晶监视器 2.连接电源 3.接地 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范等要求 |  |
| 7 | 4路解码器（含hdmi高清线） | 1.4路解码器的安装（含hdmi高清线） 2.单体调试 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范等要求 |  |
| 8 | UPS不间断电源 | 1.UPS容量：20KVA，后备2小时 2.本体安装 3.单体调试 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 9 | 24口核心交换机 | 1.24口核心交换机 2.本体安装 3.单体调试 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | ★≥24个10/100/1000M电口 ★≥4个10G SFP+光口 三层交换机，支持VSU |
| 10 | 32路数字硬盘录像机 | 1.32路数字硬盘录像机 2.本体安装 3.单体调试 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | ★最大支持32路网络高清信号接入，最大接入带宽320Mbps； 当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录，预录报警触发前最大30S视(音)频 ★最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘； ★支持12M/8M/5M/3M/1080P/1.3M/720P视频输出； ★支持4K分辨率码流接入并解码输出 ★可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。； 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持双HDMI异源输出； ★支持16路1080P或4路4K视频解码显示，可同时正放或倒放16路H.265编码，1080P格式的视频图像。； ★支持即时回放：预览界面下，单通道回放刚过去的5-80分钟的录像； ★支持1个外置eSATA接口，4个外置USB 接口； 支持2个千兆以太网口，并支持网络容错、双网域应用等工作模式 ，支持16路报警输入，6路报警输出接口 支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改，在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置； 支持录像切片回放功能实现录像的快速查找，通过录像切片回放可以按时间进度将一段长录像分成4/8/16小份，然后进行多画面同时回放，迅速定位目标，极大地节省录像查找时间； 支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动； 支持N+M集群管理, 当设备环境中包含多台NVR时，NVR可配置为集群工作，工作组的任意多台设备出现故障，备用组按算法选举最高优先级的设备无缝替换故障设备，恢复正常后，替换设备的视频数据可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N； 支持接入鱼眼、双目、三目、四目、守望者一体机（8目枪+球机）等摄像机的图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局 支持智能回放功能，支持人脸检测等智能事件的录像回放，可按照通道、开始时间和结束时间选择； 支持登录验证，密码错误5次以上将被锁定； 支持秒级回放，可记录并回放设备断网前一秒图像； |
| 11 | 4T硬盘 | 1.4T硬盘 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范等要求 | ★4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |
| 12 | 网络矩阵键盘 | 1.网络矩阵键盘 2.本体安装 3.插件安装 4.接信号线、电源线、地线 5.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | 7英寸TFT LCD触控屏，800*480显示分辨率，3D操作杆 |
| 13 | 光纤配线架 | 1.24口 2.本体安装 3.单体调试 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范等要求 | 24芯LC单模光纤配线架，可接入12个双工LC耦合器，支持万兆 |
| 14 | 视频监控系统调试 | 1.完成本项目所有视频监控系统调试所需的一切费用 |  |
| 四 | 室外总图能化工程 |  |  |
| 1 | 网络高清枪型摄像机(红外) | 1.网络高清枪型摄像机(红外)（含镜头、护罩、支架等） 2.距地3.5m安装 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | ★≥200万像素 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR;0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR 快门：1/3秒至1/100,000秒 镜头：4mm, 水平视场角:71°(6mm,8mm,12mm,16mm可选) 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：数字宽动态 数字降噪：3D 数字降噪 压缩标准： 视频压缩标准：H.264/MJPEG H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile 压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 图像： 最大图像尺寸：1280×960 帧率：50Hz: 25fps (1280 × 960,1280 × 720);60Hz: 30fps (1280 × 960,1280 × 720) 图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿：支持,可选择区域 感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置1个固定区域 网络功能： 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能：一键恢复,防闪烁,镜像,双码流,心跳,密码保护,视频遮盖,水印技术 接口： 通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 一般规范： 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC12V / PoE(802.3af)，带D型号DS-2CD2T10D-I5不支持POE 功耗：DS-2CD2T10D-I5,DS-2CD2T10-I5：6.5W MAX; 防护等级：IP66 备注：*须另备DC12V电源 |
| 2 | 摄像机电源 | 1.摄像机电源 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | 12V2A |
| 4 | 3.5m摄像机立柱 | 1、3.5m摄像机立柱； 2、含基础制作、土方挖填及完成此项工作所需的一切费用； | φ=98 h=3.5M |
| 5 | 8口接入交换机 | 1.8口接入交换机 2.本体安装 3.单体调试 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 | ★固化10/100/1000M以太网端口≥8个，千兆电接口≥1个. ★转发性能≥20Mpps. 产品支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。 |
| 6 | 光纤收发器 | 1.光纤收发器 2.本体安装 3.单体调试 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 7 | 光纤测试 | 1.测试 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 8 | 尾纤 | 1.尾纤 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 9 | 光纤盒（4口） | 1.光纤盒（4口） （含耦合器） 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 10 | 单模光纤跳线（ST-ST) | 1.单模光纤跳线（ST-ST) 2.插接跳线 3.整理跳线 4.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范等要求 |  |
| 11 | 配线 | 1.型号：CAT5e 2.穿管敷设 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 12 | 配线 | 1.型号：RVV-2*1.0 2.穿管敷设 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 13 | 配线 | 1.型号：RVV-2*1.5 2.穿管敷设 3.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 14 | 配线 | 1.4芯单模光纤 2.千兆速率 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |
| 15 | 配线 | 1.12芯铠装单模光纤 2.千兆速率 2.满足图纸、设备参数表、招标文件及相关规范 |  |

## 三、技术性能指标

（一）说明

1. 本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

2. 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求的响应情况进行说明，且该说明须经评标委员会审核认可；

3. 如供货要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，为有助于投标人选择投标产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效。

4. 投标人应自行踏勘本项目实施现场，核对货物安装现场的土建尺寸等可能影响后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求。

5. 招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合。

（二）总体要求

……

## 四、检验考核要求

现场使用主要设备、材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 所用设备、材料必须满足主管部门要求。中标单位必须保证该项工程的施工、送电和主管部门验收通过等全部手续。

## 五、技术服务和质保期服务要求

中标单位需对项目提供7×24小时服务。接业主电话或书面通知后2小时内必须到达现场进行服务，一般性故障必须在8小时内解决，复杂性问题必须在24小时内解决。

## 其他要求

本项目竞标报价涵盖该项目所有发生的一切费用。竞标人应充分与业主单位沟通情况。中标后不得以未到现场和不完全了解现场情况为由，提出异议和任何形式的增加合同外造价或其它要求，而由此发生的一切后果，其责任由成交供应商自负。

本项目采用固定单价，暂定总价，除非合同另有规定。包括材料（主要及辅助材料）及设备的生产（购买）、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、施工（含施工过程中的主要及辅助材料损耗）、检测、验收、维保、培训、利润、税金、安全经费、文明施工费、临时设施费、环保费及其他相关施工措施费用和技术措施费用、规费、质量问题引起的维修和更换费用、技术指导及技术培训等验收合格前的所有费用以及在交付后约定期限内免费维保等全部费用。投标报价总价不得高于最高投标限价（招标控制价）总价。

除非招标人对谈判文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成谈判文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上者，投标无效。凡谈判文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，均视为缺漏项目或费用。因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价小于3%的，投标总价不允许调整，漏报部分视为投标人对本项目的优惠。

开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在答疑期内向招标人提出异议或修正要求（或按谈判文件规定的答疑形式提出）。

招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过1000元的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

- 投标人在规定时间内未对工程量清单提出异议的，中标后，招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。投标人必须按其报价完成谈判文件规定范围内的招标设计图纸规定的所有工程项目。

## 第四章 评标办法

第一章    总  则

第一条 为了做好“水丽坊一期监控改造工程”项目（项目编号2020BHZB038）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 招标人将组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标人内部监督小组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。

第二章  评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

（三）通过投标初审；

（四）报价不低于投标成本；

（五）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第八条 评审程序

1.本次评标采用有效最低价评审法，评委会对投标文件进行初审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会初审后按无效标书处理。初审指标表如下（投标人初审指标有一项不合格即作废标处理）。

一、初审指标

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 第二章投标人须知13条 |
| 6 | 投标人信用承诺 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标人信用承诺”，联合体投标的，联合体各方均须承诺。 |
| 7 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  | 提供资质证书扫描件 |
| 8 | 业绩 | 符合招标公告要求 |  | 详见投标人须知前附表 |
| 9 | 拟任项目负责人 | 符合招标文件要求 |  | （1）项目经理资格条件见招标公告要求，且必须是本单位人员（招标公告中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致，提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理开标之日前半年内连续三个月（社保时间要求）社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料，项目经理的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构）。 （2）项目经理业绩具体要求见招标公告。 （3）项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外： ①法定情形； ②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 |
| 10 | 联合体协议 | 符合招标文件要求 |  | 联合体投标的须提供；未组成联合体投标的，无需提供 |
| 11 | 关键技术要求响应 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 12 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应 |  |  |
| 13 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 14 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。 |  |  |  |  |

2、评标委员会对通过初审的投标文件进行商务报价审核，经审核后按照投标报价由低到高依次排序，排名第一的为中标候选人。

第九条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

第十条 评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十一条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十二条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

### 第五章 开标与评标

一、开标

1、招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

2、开标前，招标人将会同监督人员或公证人员进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

3、评委会先对各投标人的技术标进行评审，评审结束后再进行商务标开标。

4、商务标开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

5、在评审结束前，未得到招标人允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

二、投标文件的澄清、说明或补正

1、为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

三、评标

1、 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。

2、初审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

3、如果投标文件未通过初审，投标无效。

4、评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

四、有下列情况之一者，投标文件无效

1、有编制技术错误的；

2、设计收费高于国家现行收费标准的；

3 、未按照招标文件要求封装的；

4 、不能满足招标人设计周期要求的；

5、未按照要求提交投标保证金的；

6 、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

7 、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

8 、其他未能实质性响应招标文件的。

五、废标处理

在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

1、符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

### 第六章 定标与签订合同

一、定标

1、评委会按招标文件规定的评标办法排出中标候选人。

2、如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行资格审查。资格审查视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

3、原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4、 最低报价并不是被授予合同的保证。

二、中标通知书

1、招标人将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2、招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

三、签订合同

1、中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的地点及服务细则等作适当调整的权利。

四、未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

五、解释权

本招标文件的解释权属于合肥滨湖投资控股集团有限公司。

## 第七章 合同文本及主要条款

招标人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：合肥

项目名称：

项目编号：

本项目采用公开招标方式，经本项目评标委员会认真评审，决定将合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定及合肥滨湖投资控股集团有限公司的招标文件、中标（成交）通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

1、合同总价：（人民币）大写                      （¥           ）。

2、总价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、

各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

第三条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；

④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。进口产品的质量标准为                。乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的原装正品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第四条 包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑合肥地区的气候特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第五条 产品的交货方法、到货地点和完工期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：              (甲方指定的任何地点，安装并调试) 。

3.完工（供货、安装、调试并验收）期限             。

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：详见投标人须知前附表

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在    天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得招标人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。检测、验收费用均由乙方承担。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在        工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从      开始。乙方应在接到报修通知后     天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。如果乙方在收到报修通知后   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的        %的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7天计算，不足 7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款       %的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约保证金

1.本项目履约保证金为              (人民币),收受人为          ，期限至            。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 其他                                                  。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条 下列关于安徽诚信项目管理有限公司          （项目编号：      ）的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式      份，甲乙双方各执      份，交合肥滨湖投资控股集团有限公司审核备案后，集团工程管理部留存 1份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计    页 A4纸张，缺页之合同为无效合同。

招标人（甲方）： （公章）                供货人（乙方）： （公章）

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

年   月   日                             年   月   日

备注：本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表和招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表和招标需求的约定为准。

## 第八章 投标文件格式

## ●技术标

（项目名称）

投

标

文

件

【技术标】

投标人：

年     月     日

### 一．投标函

致：合肥滨湖投资控股集团有限公司

根据贵方“             ”的第        号招标邀请书或招标公告，正式授权     　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试、质保等工作）的最终投标报价详见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8、我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

10、我方同意招标文件规定的付款方式。

11、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                            传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人签章：                     日    期：

### 二．投标授权书

本授权书声明：           （投标单位）授权本公司（工厂）       （投标人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥滨湖投资控股集团有限公司             招标活动（项目编号：     ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人代表（签字）：             性别：        身份证号：

投标人（公章）：

日期：        年      月       日

### 投标人综合简介

（投标人可自行制作格式）

### 四．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标具体内容/承诺 （如所投产品品牌、型号、技术规格及配置、材质等） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 完工期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

投标人电子签章：

备注：

1.投标人根据招标需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，如不进行描述，仅在“按投标人所投内容填写”部分填写“响应”或未填写或仅复制招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2.投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明。

3.“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

### 五、货物说明一览表

| 货物名称 |  | 品牌及生产厂家 |  | 规格及型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

### 六．投标业绩

（格式仅供参考）

我公司承诺：本投标文件中提供的业绩均真实有效；业绩合同中所有货物均已供货完毕且已全部通过相关部门验收合格。若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(如合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵方核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

投标人签章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 （设备的具体名称、规格型号） | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 评审业绩（打分业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

### 七.产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

### 八.资格证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标范围及要求、评标办法规定的相关证明文件

### 九、投标人信用承诺

一、我公司申明：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5.我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；

6.我公司未存在被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。

二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

## ●商务标

（项目名称）

投

标

文

件

【商务标】

投标人：

年    月    日

### 一．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 第 标段(不分标段项目填写“全部”) |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写： |
| 备注 |  |

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

### 二、投标货物及报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

3、如本项目为编制工程量清单及控制价项目，此表替换为“工程量清单报价表”，按招标文件附件提供的工程量清单及控制价格式报价。